イノベーション理数探究基礎　ミニ探究Ⅰ物理分野

目　的：①出題された電気回路を作成し，実測値とオームの法則の理論値を確認する。

②目的の合成抵抗を計算し、実験で確かめる。

テスターでの測定を全員が１回は経験できるように役割を分担してください。

準備物：抵抗各種（10Ω×１，20Ω×１，50Ω×１），ブレッドボード，ジャンパーケーブル（数本），

ラジオペンチ，デジタルマルチメーター（テスター），電源装置

実験①　次の回路を作成し，各箇所の電位差，電流値を測定する。

※理論値はあらかじめ計算により求めること。

※測定前に電源装置の電圧が２.０Ｖであることをテスターで確認する。（つまみで調節）

10Ω

電源

20Ω

50Ω

→I　，V

2.0V

抵　抗

電源

＋　　　　 －

＋（赤）

－（青）

|  | 10Ω |  | 20Ω |  | 50Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | V1 | I2 | V2 | I3 | V3 |
| 理論値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |

※灰色部分は、測定する抵抗の目印。

実験②　次の回路を作成し，各箇所の電位差，電流値を測定する。

※理論値はあらかじめ計算により求めること。

※測定前に電源装置の電圧が２.０Ｖであることをテスターで確認する。（つまみで調節）

10Ω

電源

20Ω

50Ω

→I1　，V1

3.0V

→I2　，V2

→I3　，V3

|  | 10Ω |  | 20Ω |  | 50Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | V1 | I2 | V2 | I3 | V3 |
| 理論値 |  |  |  |  |  |  |
| 実測値 |  |  |  |  |  |  |

※灰色部分は、測定する抵抗の目印。

ブレッドボードの回路図　※どのようにならべるかを書き込んでください。

分かったこと

実施日：令和　　　年　　月　　日（　　）　　　　　時間目

3年　　組　　　番　氏名　　　　　　　　共同実験者：　　　　　　、　　　　　　、

イノベーション理数探究基礎　ミニ探究Ⅰ物理分野　　　　　　　　　　　　　　　　　　　模範解答

目　的：①出題された電気回路を作成し，実測値とオームの法則の理論値を確認する。

②目的の合成抵抗を計算し、実験で確かめる。

テスターでの測定を全員が１回は経験できるように役割を分担してください。

準備物：抵抗各種（10Ω×１，20Ω×１，50Ω×１），ブレッドボード，ジャンパーケーブル（数本），

ラジオペンチ，デジタルマルチメーター（テスター），電源装置

実験①　次の回路を作成し，各箇所の電位差，電流値を測定する。

※理論値はあらかじめ計算により求めること。

※測定前に電源装置の電圧が２.０Ｖであることをテスターで確認する。（つまみで調節）

10Ω

電源

20Ω

50Ω

→I　，V

2.0V

抵　抗

電源

＋　　　　 －

＋（赤）

－（青）

|  | 10Ω |  | 20Ω |  | 50Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | V1 | I2 | V2 | I3 | V3 |
| 理論値 | 200 | 2.0 | 100 | 2.0 | 40 | 2.0 |
| 実測値 | 140mA | 1.80V | 86.5 | 1.88 | 38.1 | 1.98 |

※灰色部分は、測定する抵抗の目印。

実験②　次の回路を作成し，各箇所の電位差，電流値を測定する。

※理論値はあらかじめ計算により求めること。

※測定前に電源装置の電圧が２.０Ｖであることをテスターで確認する。（つまみで調節）

10Ω

電源

20Ω

50Ω

→I1　，V1

２.0V

→I2　，V2

→I3　，V3

|  | 10Ω |  | 20Ω |  | 50Ω |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I1 | V1 | I2 | V2 | I3 | V3 |
| 理論値 | 25.0 | 0.250 | 25.0 | 0.500 | 25.0 | 1.250 |
| 実測値 | 22.0mA | 0.251V | 22.0 | 0.500 | 22.0 | 1.240 |

※灰色部分は、測定する抵抗の目印。

ブレッドボードの回路図　※どのようにならべるかを書き込んでください。

分かったこと

実施日：令和　　　年　　月　　日（　　）　　　　　時間目

3年　　組　　　番　氏名　　　　　　　　共同実験者：　　　　　　、　　　　　　、